ПАМЕТНА РАБОТНА СТАНИЦА

со мониторинг преку веб апликација

Arduino DHT2 + MySQL + PHP + HTML/CSS/JS

Практична задача

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Учебна година: 2025/2026

1. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РАБОТАТА

1.1 Работен план

| # | Чекор / Активност | Потребна опрема | Времетраење | Одговорно лице |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирање – изработка на работен план и проверка на опрема | Компјутер | 10 мин | Ученик |
| 2 | Монтажа – поврзување на DHT11 сензор со Arduino UNO | Arduino, DHT11, breadboard, жици | 5 мин | Ученик |
| 3 | Програмирање – пишување и тестирање на Arduino код | Arduino IDE, USB кабел | 5 мин | Ученик |
| 4 | Поставување на база – креирање MySQL база и табела | XAMPP (phpMyAdmin) | 15 мин | Ученик |
| 5 | Пишување на PHP скрипта за прием и снимање податоци | VS Code, XAMPP | 20 мин | Ученик |
| 6 | Изработка на HTML/CSS/JS веб интерфејс | VS Code, прелистувач | 25 мин | Ученик |
| 7 | Тестирање и верификација на целиот систем | Сите горе наведени | 10 мин | Ученик |
| 8 | Изработка на извештај и документација | Компјутер, MS Word | 10 мин | Ученик |

1.2 Проверка на опрема

Пред започнување на вежбата, извршена е проверка на следната опрема:

- Arduino UNO – функционален, поврзан преку USB

- DHT22 сензор – исправен, без оштетувања

- Компјутер – инсталирани Arduino IDE, XAMPP, VS Code

- USB кабел – функционален, препознаен од ОС

2. МОНТАЖА И ОДРЖУВАЊЕ – ПОВРЗУВАЊЕ НА СЕНЗОРОТ

Сензорот DHT22 е поврзан со Arduino UNO преку breadboard. Следена е официјалната техничка шема на поврзување. Пред поврзување е проверено напојувањето (5V) и дека нема куси врски.

2.1 Шема на поврзување (DHT22 → Arduino UNO)

| DHT11 Пин | Arduino Пин | Опис | Боја на жица |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC (Пин 1) | 5V | Напојување +5V | Црвена |
| DATA (Пин 2) | D2 (Digital 2) | Податочна линија | Жолта |
| GND (Пин 4) | GND | Земја (0V) | Црна |

2.2 Опис на монтажата

Монтажата е изведена на следниот начин:

- DHT11 сензорот е поставен на breadboard, пинови во различни редови.

- Со жица: DHT22 VCC пин поврзан на Arduino 5V.

- Со жица: DHT22 DATA пин поврзан на Arduino D2.

- Со жица: DHT22 GND пин поврзан на Arduino GND.

- Pull-up отпорник 10kΩ поврзан помеѓу DATA и VCC за стабилна врска.

- Arduino поврзан со компјутер преку USB кабел.

- Проверена е исправноста на врските пред напојување.

3. КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИИ

Системот користи мрежна комуникација на две нивоа: серискa (USB/Serial) комуникација помеѓу Arduino и компјутерот, и HTTP (LAN) комуникација помеѓу XAMPP серверот и веб-прелистувачот.

3.1 Архитектура на комуникацијата

| Слој | Протокол | Брзина / Порт | Опис |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino → Компјутер | Serial (USB) | 9600 baud | Пренос на t, h вредности |
| Компјутер → MySQL | TCP/IP (localhost) | Порт 3306 | Снимање во базата |
| Прелистувач → Apache | HTTP/1.1 | Порт 80 | Веб страница + JSON API |

3.2 IP конфигурација

Серверот работи локално (localhost / 127.0.0.1). XAMPP Apache сервер слуша на порт 80, MySQL на порт 3306. Во рамки на LAN мрежата, останатите уреди можат да пристапат на: http://[IP_на_компјутерот]/index.html.

4. ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРОЦЕСНА АВТОМАТИКА

Напишана е Arduino програма (скица) за читање на температура и релативна влага преку DHT22 сензор и испраќање на вредностите преку Serial портот. Програмата е оптимизирана за стабилно и ефикасно читање.

4.1 Arduino код (arduino_dht22.ino)

#include "DHT.h"

#define DHTPIN 2

#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {

Serial.begin(9600);

dht.begin();

Serial.println("Sistem pokrenat...");

}

void loop() {

delay(2000);

float t = dht.readTemperature();

float h = dht.readHumidity();

if (isnan(t) || isnan(h)) {

Serial.println("GRESKA: Neuspesno citanje!");

return;

}

Serial.print(t);

Serial.print(",");

Serial.println(h);

}

4.3 Датотеки

Потребна е инсталирана библиотека: Adafruit DHT sensor library.

5. РОБОТИКА И ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ

Во контекст на оваа вежба, системот функционира како автономен мониторинг уред – основна форма на интелигентна работна станица. Arduino микроконтролерот постојано чита сензорски вредности без потреба од интервенција.

5.1 Автоматизирано однесување на системот

- Автоматско читање на сензорот на секои 2 секунди без корисничка интервенција.

- Автоматска детекција на грешки при читање.

- Автоматско освежување на веб интерфејсот на секои 5 секунди.

- Автоматски временски печат при секое снимање во базата.

6. БАЗИ НА ПОДАТОЦИ И ВЕБ ТЕХНОЛОГИИ

6.1 MySQL база – Структура

| Поле | Тип | Опис |
| --- | --- | --- |
| id | INT (AUTO_INC) | Примарен клуч, автоматско зголемување |
| temperatura | DECIMAL(5,2) | Температура во °C, пр: 23.50 |
| vlaga | DECIMAL(5,2) | Релативна влага во %, пр: 55.30 |
| vreme | DATETIME | Автоматски временски печат |

6.2 SQL скрипта за креирање

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS monitoring;

USE monitoring;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS senzori (

id          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,

temperatura DECIMAL(5,2) NOT NULL,

vlaga       DECIMAL(5,2) NOT NULL,

vreme       DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (id)

);

6.3 PHP скрипта (save_data.php)

- Прима нови вредности и ги снима во базата.

- Враќа последните 20 мерења во JSON формат.

- Вклучена е валидација на влезните вредности Заштита против SQL injection преку Prepared Statements.

6.4 Веб интерфејс (index.html)

HTML страницата се состои од:

- Загравје со наслов на проектот.

- Три картички за тековна температура, влага и последно мерење.

- Табела со историја на последните 20 мерења.

- JavaScript функција fetchData() која на секои 5 секунди повикува PHP API.

- Статусна лента која покажува дали системот е активен.

- CSS стилизирање за читлив и атрактивен приказ.

7. ПОДДРШКА НА КОРИСНИЦИ

Сите предвидени проблеми се разрешени преку самиот код што ја олеснува работата на корисникот.

Веб страната е оптимизирана за секој да може да ја користи.

8. БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

8.1 Лична заштитна опрема

- Ракавици при ракување со електронски компоненти.

- Заземјена подлога за работа со компоненти осетливи на статички електрицитет.

- Добро осветлено работно место за точно поврзување.

8.2 Безбедносни правила при работа

- Не се поврзуваат жиците додека Arduino е под напон.

- Проверена е правилноста на поврзувањето пред да се вклучи напојувањето.

- Работното место е уредено по завршување на вежбата.

8.3 Заштита на податоци

Системот снима само мерења на амбиентална температура и влага.

- Принцип на минималност – се снимаат само неопходните податоци (t, h, vreme).

- Чистење на стари записи по потреба.

8.4 Заклучок

Сите активности во рамки на оваа практична вежба се изведени безбедно и во согласност со применливите технички и безбедносни стандарди. Системот е функционален, стабилен и готов за употреба.